ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЯМ

«Кубок Южного Урала 2016»

ОБОРУДОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

(для всех групп)

1. Ремни безопасности.

1.1. Автомобили должны быть оборудованы для всех членов экипажа как минимум трехточечными автомобильными ремнями безопасности заводского изготовления. Ремни должны быть закреплены на кузо-ве или шасси автомобиля. Рекомендуется использование штатных точек крепления ремней.

1.2. Плечевые лямки должны быть направлены вниз и назад, и должны быть установлены таким об-разом, что бы создавался угол не более 45° к горизонту от верхнего края спинки. Рекомендуется, чтобы этот угол не превышал 10°.

2. Главный выключатель электрооборудования.

Для автомобилей категорий Т-1 – рекомендуется , для Т-2 и Т-3 – обязательно.

Автомобиль должен быть оборудован главным выключателем всех электрических цепей (аккумулятора, стартера, генератора, освещения, сигнализации, зажигания, и т.д., за исключением электролебедок). Он должен работать без искрообразования и быть доступен как Первому, так и Второму Водителям, находящемся на своих местах и пристёгнутых ремнями безопасности. Выключение всех электрических цепей должно сопровождаться остановкой двигателя, независимо от его типа (бензиновый или дизельный).

3. Аккумулятор.

4.1. Аккумулятор должен быть надёжно закреплён. Для автомобилей Т-0, Т-1, а также для автомобилей Т-2 , при сохранении оригинального расположения, обязательно, как минимум, действующее крепление, предусмотренное изготовителем.

4.2. Аккумулятор сверху (а также его клеммы – при боковом выводе) должен быть закрыт сплошной диэлектрической (резиновой или пластмассовой) крышкой.

4.3. Для автомобилей Т-1 и Т-2, если оригинальное расположение аккумулятора изменено, а также для автомобилей Т-3 должны соблюдаться следующие условия:

- аккумулятор не должен располагаться в отсеке для экипажа (т.е. может быть расположен только за передними сиденьями);

- при расположении аккумулятора внутри салона (если это не является оригинальным расположением) обязательно устройство вентиляции, отводящей пары из-под кожуха аккумулятора в пространство вне кузова.

4. Буксировочные проушины.

Автомобиль должен быть оборудован буксировочными проушинами: как минимум одной, установленной спереди, и как минимум одной, установленной сзади автомобиля. Буксировочные проушины должны крепиться к раме автомобиля или кузову, если автомобиль имеет несущий кузов. Проушины должны быть прочными, иметь замкнутую форму, диаметр отверстия не менее 30мм. Для Т-2 и Т-3 рекомендуется окрашивание в яркие красные, желтые либо оранжевые цвета. Разрешена установка автомобильных буксировочных приспособлений типа “крюк” заводского изготовления.

5. Огнетушитель.

6.1. Автомобили должны быть оборудованы огнетушителями заводского изготовления, содержащие не менее 4кг огнегасящего состава (бромэтил, углекислота, огнегасящий порошок), сосредоточенного в од-ном или двух баллонах.

6.2. Применение пенных и аэрозольных огнетушителей не допускается.

6.3. Огнетушители должны располагаться в легкодоступных местах для водителя и штурмана. Крепление огнетушителя должно быть надежным, но обеспечивать быстрый съем его без применения ин-струмента в случаях возникновения пожара. На баллонах огнетушителя должны быть указаны (и ясно раз-личимы) масса заряда, полная масса баллона в снаряженном состоянии, масса пустого баллона и дата вы-пуска (перезарядки).

6. Экипировка.

7.1. Шлемы, применяемые на этапах всех официальных соревнований по трофи-рейдам, должны иметь жесткую наружную оболочку, энергопоглащающую (пенополиуретановую, пенопластовую и т.д.) внутреннюю вставку, являющуюся неотъемлемой частью конструкции шлема, и вентиляционные отверстия. Рекомендуется применение шлемов для рафтинга, стандартов EN 1078, ЕN 1077 (Европа) или ASTM 2040 (США); для горных велосипедов, стандарта Snell B 90 (США) (обозначение стандарта располагается на внутренней поверхности шлема), горнолыжных или хоккейных. Разрешается применение автомобильных или мотоциклетных шлемов, стандартов Е22 и выше. Недопустимо применение строительных касок и лю-бых мягких шлемов.

8. Медицинская аптечка.

Медицинская аптечка. Автомобили должны быть укомплектованы автомобильной аптечкой. Все со-ставляющие аптечки должны соответствовать сроку годности и не иметь видимых следов повреждения упа-ковки. Аптечка должна находиться в легкодоступном месте, и иметь водонепроницаемую упаковку.

9. Средства связи.

Для обеспечения мер безопасности, и своевременности оказания медицинской помощи, рекомендуется оборудовать автомобили радиостанциями (частоты по согласованию с Организаторами соревнований), а экипажу при себе иметь сотовые телефоны.

10. Лебёдка и другое оборудование самовытаскивания.

10.1. При установке лебёдки внутри кузова автомобиля все вращающиеся детали должны быть закрыты жёстким (металл / пластик) кожухом.

10.2. Для автомобилей категории Т2 и Т3 допускается прохождение троса через салон автомобиля только внутри непрерывной металлической трубы.

10.3. При применении стальных тросов обязательно использование гасителя, надетого на трос. Гаситель должен представлять собой, как минимум отрезок резинового шланга длинной не менее 500мм и массой не менее 1,5кг.

10.4. При наличии лебёдки, автомобиль должен быть укомплектован плоской корозащитной стропой, шириной минимум 60мм.

10.5. Трос лебедки, удлинитель троса, корозащитная стропа, крепежный крюк, такелажные скобы (шаклы) и блоки, используемые совместно с лебедкой должны выдерживать усилие на разрыв равное двукратному максимальному тяговому усилию лебедки.

11 Каркас безопасности.

11.1 Для категорий Т2 и Т3,минимально должна присутствовать главная предохранительная дуга. Главная предохранительная дуга с задними подпорками и диагональным элементом –рекомендуется.

Конструкция дуги и способы крепления к кузову автомобиля –согласно приложения 19 Китт

Категория T-0

(оригинальные внедорожные автомобили)

Автомобиль, конструкция которого признана Технической комиссией опасной, не может быть допущен Спортивными Комиссарами до соревнования.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ.

1.1. Серийные внедорожные легковые автомобили колесной формулы 4Х4, выпущенные в количестве не менее чем 1000 идентичных экземпляров и имеющие как минимум два места для сидения.

1.2. Ответственность за доказательство серийности автомобиля, как в целом, так и его отдельных узлов и агрегатов, лежит на участнике. При технической инспекции автомобилей допускается сравнение деталей автомобилей с серийными деталями или каталогом завода-изготовителя.

2. МАССА АВТОМОБИЛЯ.

2.1. Масса автомобиля должна быть не менее 950кг и не более 3500кг.

2.2. Масса автомобиля принимается по данным завода-изготовителя данного автомобиля

3. КОЛЁСА (КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ) И ШИНЫ.

3.1.Размер резины (по факту инструментального замера) ни при каких условиях не может превышать размер колеса , установленный заводом изготовителем , более чем на 1 дюйм (25,4мм) по диаметру.

Ширина колёс не ограничивается.

3.2. Запрещаются дополнительные устройства противоскольжения (например: цепи, специальные чехлы, изменяющие сцепные свойства шины и т.п.) монтируемые на колеса и шины.

Использование лебёдки с силовым приводом ЗАПРЕЩЕНО.

В случае , когда такая лебедка установлена на автомобиле – её подвижные узлы опечатываются организаторами.

Категория T-1

(подготовка «туризм»)

Автомобиль, конструкция которого признана Технической комиссией опасной, не может быть допущен Спортивными Комиссарами до соревнования.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ.

1.1. Серийные внедорожные легковые автомобили колесной формулы 4Х4, выпущенные в количестве не менее чем 1000 идентичных экземпляров и имеющие как минимум два места для сидения.

1.2. Ответственность за доказательство серийности автомобиля, как в целом, так и его отдельных узлов и агрегатов, лежит на участнике. При технической инспекции автомобилей допускается сравнение деталей автомобилей с серийными деталями или каталогом завода-изготовителя.

2. МАССА АВТОМОБИЛЯ.

2.1. Масса автомобиля должна быть не менее 950кг и не более 3500кг.

2.2. Масса автомобиля принимается по данным завода-изготовителя данного автомобиля

3. КОЛЁСА (КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ) И ШИНЫ.

3.1. Разрешается применение только автомобильных пневматических шин, внешний диаметр которых при измерении не превышает 813мм.(32дюйма) по прямой линии, проходящей по центру шины в горизонтальной плоскости. Измерения проводятся на шинах накачанных до давления в 1,5 атмосферы.

3.2.Ширина шины не ограничивается.

3.3. Запрещаются дополнительные устройства противоскольжения (например: цепи, специальные чехлы, изменяющие сцепные свойства шины и т.п.) монтируемые на колеса и шины.

3.4.Запрещено использовать шины , изготовленные для сельхозтехники.

3.5. Запрещены колесные самовытаскиватели

4. ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА.

Запещается использование газобаллонного оборудования.

Газовый балон должен быть демонтирован.

Горловина топливного бака(ов) должна быть снабжена крышкой, обеспечивающей её надежное запирание.

5. Лебедка и дополнительное оборудование.

5.1.Лебедка с силовым приводом запрещена.В случае , если такая лебедка установлена , её подвижные части пломбируются организаторами.

Категория T-2

(подготовка «спорт»)

Автомобиль, конструкция которого признана Технической комиссией опасной, не может быть допущен Спортивными Комиссарами до соревнования.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ.

1.1. Серийные внедорожные автомобили колесной формулы 4Х4, выпущенные в количестве не менее чем 1000 идентичных экземпляров, имеющие как минимум два места для сидения и специально подготовленные для участия в соревнованиях по трофи-рейдам.

2. МАССА АВТОМОБИЛЯ.

2.1. Масса автомобиля должна быть не менее 1150кг и не более 3500кг.

2.2. Масса автомобиля принимается по данным завода-изготовителя данного автомобиля

3. КОЛЕСА (КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ) И ШИНЫ.

3.1. Разрешается применение только автомобильных пневматических шин, внешний диаметр которых при измерении не превышает 864мм.(34дюймов).

3.2.Измерения проводятся на шинах накачанных до давления в 1,5 атмосферы, по пря-мой линии, проходящей по центру шины в горизонтальной плоскости.

Измерение проводится на всех шинах (включая, запасные, сменные и т.п.), используемых в дальнейшем на соревновании.

3.3.Ширина шины не ограничивается.

3.4 Запрещены колесные самовытаскиватели.

3.5.Запрещено использовать шины , изготовленные для сельхозтехники.

4. ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА.

Запещается использование газобаллонного оборудования.

Газовый баллон должен быть демонтирован.

Горловина топливного бака(ов) должна быть снабжена крышкой, обеспечивающей её надежное запирание.

5. Лебедка и дополнительное оборудование.

5.1.Разрешена установка лебедок с силовым.

Группа T-3

(подготовка «экстрим»)

Автомобиль, конструкция которого признана Технической комиссией опасной, не может быть допущен Спортивными Комиссарами до соревнования.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ.

1.1. Внедорожные автомобили колесной формулы 4Х4, свободной конструкции или оригинальные автомобили, отвечающие требованиям данной группы.

1.2. Обязательно наличие кабины с как минимум двумя местами для сидения.

2. МАССА АВТОМОБИЛЯ.

2.1. Масса автомобиля должна быть не менее 1350кг. и не более 3500кг.

Масса принимается по данным завода-изготовителя.

2.2.В случае , если автомобиль свободной конструкции – на него необходимо сделать паспорт в РАФ.

Вес в данном случае определяется по вышеуказанному паспорту.

.

3. КОЛЕСА (КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ) И ШИНЫ.

Не ограничены

12. ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА.

Запещается использование газобаллонного оборудования.

Газовый балон должен быть демонтирован.

Горловина топливного бака(ов) должна быть снабжена крышкой, обеспечивающей её надежное запирание.